|  | # Серия GN89 |
| --- | --- |
| ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КРАЕОБМЕТОЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ |  |

# ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Прежде чем приступить к работе на швейной машине, внимательно изучите эту инструкцию по эксплуатации, хорошо уясните для себя функциональные возможности и свойства этой краеобметочной машины. Это поможет Вам качественно и эффективно эксплуатировать данную швейную машину.

ВНИМАНИЕ: Помните, что данная машина является сверх высокоскоростной краеобметочной машиной. Не запускайте машину пока не заполните машинным маслом и не убедитесь в том, что электродвигатель будет вращаться в правильном направлении.

Рис.1

Рис.2

Масло

Масло

Масло

УСТАНОВКА МАШИНЫ

1. Машину устанавливают в соответствии с установочной схемой стола. Резиновые подкладки и опорная плита входят в комплект поставки машины. В случае установки машины с полупогружением, расстояние между верхней поверхностью игольной пластины и столешницей должно составлять около 100 мм; в случае установки с полным погружением – вышеупомянутое расстояние должно составлять около 5 мм.

2. Педаль электродвигателя оснащенного сцепной муфтой устанавливают с левой стороны, а педаль подъемника прижимной лапки – с правой стороны.

3. Установите отводной лоток и стойку для нитей так, как указано в каталоге деталей.

4. Обязательно следует убедиться в том, что электродвигатель вращается по часовой стрелке и наличии прогиба ремня приблизительно на 10 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зависимость скорости работы швейной машины от размеров шкива электродвигателя приведена в Таблице 1.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА НОВОЙ МАШИНЕ

В течение первого месяца эксплуатация швейной машины должна производиться на скорости не более 80% от максимальной. После замены масла разрешается эксплуатировать машину на полной скорости.

СМАЗКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ И СЛИВ МАСЛА

1. Смазка швейной машины. Рис. 1.

Извлеките винт «А» и залейте масло, которое поставляется в комплекте с этой машиной (или аналогичное машинное масло Mobil № 10, Esso № 32). Масла заливают столько, чтобы верхний край индикатора уровня оказался между двумя линиями смотрового окошка уровня масла. После этого винт «А» установите на место.

Когда вы включаете швейную машину в первый раз, помните, что она не эксплуатировалась до этого. Поэтому, прежде чем приступить к эксплуатации машины, следует убедиться в том, что смазка попала на такие механизмы как: верхняя часть направляющей иглодержателя, направляющая верхнего петлителя и т.п.

2. Слив масла. Рис. 2.

Извлеките винт «А», слейте машинное масло, затем установите винт «А» на место.

Для обеспечения надлежащей смазки узлов машины и продления ее срока службы, первую замену масла производят через месяц эксплуатации. В дальнейшем, замену масла производят через каждые четыре месяца. Эта швейная машина оснащена масляным фильтром. Очистку фильтра производят ежемесячно или меняют его на новый при необходимости.

3. Охлаждение и смазка иглы с помощью силиконового масла

ЗАПРАВКА НИТИ

Заправку нити производят в соответствии с технологией шитья. Неправильная заправка нити может привести к обрыву нити, образованию неровных стежков или пропускам стежков и т.п.

Рис.3

Рис.4

Только для типа шва 516

Только для работы в четыре нити

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИТИ

Рис.5

Натяжение нити регулируют в зависимости от типа ткани, ее плотности, используемой нити, ширины шва, длины стежка и т.д. Поэтому, гайки натяжения и нитенаправители специально регулируют в каждом конкретном случае.

| 1. Регулировка гаек натяжения. Рис. 5. - Гайка  регулирует натяжение игольной нити двойного цепного стежка или левой игольной нити краеобметочного стежка. - Гайка  регулирует натяжение нити петлителя двойного цепного стежка. - Гайка  регулирует натяжение игольной нити краеобметочного стежка. - Гайка  регулирует натяжение верхней нити петлителя. - Гайка  регулирует натяжение нижней нити петлителя. | Рис.6 |
| --- | --- |

2. Регулировка натяжения игольной нити. Рис.6.

Для формирования типов швов 504, 512 и 514 передвиньте нитенаправители (1) и (2) в крайнее нижнее положение. Передвиньте эти нитенаправители в крайнее верхнее положение для формирования типов швов 503 и 505.

Примечание: Передвижение нитенаправителей в направлении (+) отвечает за увеличение натяжения нити, а передвижение нитенаправителей в направлении (-)отвечает за уменьшение натяжения нити.

3. Регулировка натяжения нити петлителя. Рис.7.

Для формирования типа шва 512, в тот момент, когда верхний петлитель находится в крайнем левом положении, передвиньте нитеводители  и  в положение цепочной строчки (------).

Для формирования типов швов 503 и 505, когда верхний петлитель перемещается в крайнее нижнее положение, установите нитеводители  и  в положение непрерывной строчки (------).

Отрегулируйте положение нитенаправителя  как указано ниже.

Точка «А» - для эластичной нити.

Точка «В» - для стачивания и потайного краеобметочного шва.

Точка «С» - для формирования типа стежка 512.

Отрегулируйте положение нитенаправителя  как указано ниже.

Точка «D» - для эластичной нити.

Точка «Е» - для стачивания и потайного краеобметочного шва.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перемещение нитенаправителя в направлении (+) соответствует увеличению количества нити в шве, а перемещения нитенаправителя в направлении (-) соответствует уменьшению количества  нити в шве.

4. Регулировка положения эксцентрика нити петлителя. Рис.8.

Когда игла поднимается в крайнее верхнее положение, правый угол эксцентрика нити  должен находиться на одном уровне с верхней поверхностью кронштейна нитенаправителя .

Ослабьте винт  и отрегулируйте положение эксцентрика нити . Поворот эксцентрика по часовой стрелке приведет к запаздыванию эксцентрика относительно эксцентрика нити петлителя.

Рис.7

Рис.8

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА

Регулировку длины стежка производят в зависимости от типа используемой ткани, настройки соотношения дифференциальной подачи и т.п.

Зажмите на кнопку, чтобы утопить ее внутрь.

Удерживая кнопку нажатой, установите требуемую длину стежка, совместив отметки на шкиве и кожухе ременной передачи.

| Максимальное соотношение дифференциальной подачи ткани | Тип машины | Шкала на шкиве |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1:2 | Стачивающая | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.8 |
| 1:3 | Присборивающая | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| 1:1,3 | Обметочная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:4 | Специальная | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1 |

Рис.9

Рис.10

ЗАМЕНА ИГЛЫ

Используйте иглу DCX 27 или швейные иглы аналогичного размера.

Ослабьте винт  и снимите старую иглу.

Установите иглу так, чтобы длинный желобок был обращен к вам и вставьте иглу в отверстие иглодержателя до упора. Затяните винт .

НАСТРОЙКА СООТНОШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

Соотношение дифференциальной подачи ткани – это соотношение между ходом основной зубчатой рейки и ходом дифференциальной зубчатой рейки транспортера ткани. Ткань будет растягиваться, если величина хода основной зубчатой рейки больше, чем величина хода дифференциальной зубчатой рейки. В противном случае, ткань будет сосбариваться.

Ослабьте гайку , затем поверните винт  по часовой стрелке, чтобы ткань растягивалась или против часовой стрелки, чтобы ткань сосбаривалась; после окончания регулировки затяните гайку .

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда регулятор  выставлен по шкале , дифференциальное соотношение составит 1:1; если регулятор находится выше шкалы, соотношение может быть отрегулировано вплоть до значения 1:0.7.

| Шкала; 1; 2; 3; 4; 5. Соотношение дифференциальной подачи; 1:13; -; 1:0.7; 1:0.9; 1:1.1; 1:1.3. 1:2; 1:0.7; 1:1; 1:1.4; 1:1.7; 1:2. 1:3; 1:1; 1:1.5; 1:2; 1:2.5; 1:3. 1:4; 1:1.1; 1:1.6; 1:2.3; 1:2.8; 1:3.3. | Рис.10 |
| --- | --- |

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МЕХАНИЗМАМИ МАШИНЫ И ИХ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Рис.12

Увеличенная высота подъема 10.8-11

1. Игла и игольная пластина. Рис. 12.

Когда игла поднимается в крайнее верхнее положение, расстояние от острия иглы (левой иглы в случае использования двух игл) до игольной пластины должно составлять 9,5 – 9,7 мм (для швейной машины со стандартной высотой подъема) или 10.8 – 11.0 мм (для швейной машины с увеличенной высотой подъема). Каждая игла должна располагаться по центру соответствующего игольного отверстия в игольной пластине. Правая игла должна опережать левую иглу приблизительно на 0.2 – 0.3 мм. Расстояние от острия иглы (правой иглы в случае использования двух игл) до игольного отверстия игольной пластины или прижимной лапки должно составлять 1.2 мм.

Немного ослабьте винт  приводного кривошипа механизма иглы.

Проверните шкив, чтобы убедиться, что иглы выставлены по центру каждого игольного отверстия игольной пластины. Если это условие не выполнено, распустите винт  и отрегулируйте положение иглодержателя.

Проверните шкив, чтобы игла поднялась в крайнее верхнее положение; после этого, выберите правильное положение иглы за счет изменения положения направляющей иглодержателя. Затяните винт .

2. Верхний петлитель (спредер) и игла. Рис.13.

Когда верхний петлитель (спредер) находится в крайнем левом положении, расстояние между концом петлителя (спредера) и осевой линией иглы должно составлять 4.5 – 5.0 мм для одноигольной швейной машины; расстояние между концом петлителя (спредером) и осевой линией левой иглы должно составлять 5.5 – 6.0 мм для двухигольной машины.

Рис.13

| 3. Нижний петлитель и игла. Рис.14, 15 Когда нижний петлитель находится в крайнем левом положении, расстояние от конца петлителя до осевой линии иглы (левой иглы в случае с двухигольной машиной) должно составлять 3.4 – 3.6 мм для швейной машины с увеличенным подъемом иглы. Когда нижний петлитель выставлен по осевой линии иглы (левой иглы в случае с двухигольной машиной), зазор между иглой и петлителем должен составлять 0 – 0.05 мм. | Рис.14 Рис.15 |
| --- | --- |

4. Верхний петлитель и нижний петлитель. Рис.16.

Пересечение верхнего и нижнего петлителя.

5. Игла и предохранитель иглы. Рис.17.

Когда конец нижнего петлителя расположен напротив осевой линии иглы (левой иглы в случае с двухигольной машиной), зазор между иглой и задним предохранителем иглы «А» должен составлять 0 мм. Когда игла находится в крайнем нижнем положении, зазор между иглой и передним предохранителем иглы «В» должен составлять 0.15 – 0.2 мм.

6. Петлитель цепного стежка и игла. Рис.18.

Петлитель цепного стежка должен быть зафиксирован в крайнем нижнем положении держателя. При перемещении петлителя цепного стежка в крайнее левое положение, расстояние от конца петлителя цепного стежка до осевой линии иглы должно составлять 2.5 мм.

Игла

Рис.16

Рис.17

Рис.18

7. Втулка для центровки стартора мотора

Данная втулка – вспомогательное приспособление для центровки статора мотора. При ремонте, демонтаже и дальнейшей сборке встроенного мотора, статор может неровно установиться. Данная втулка помогает ровно установить статор (центровка) 
Далее, после того, сборка мотора завершается, втулку снимают.

# ПОЛОМКА ИГЛЫ

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| 1. Игла установлена неправильно. | 1. Установите иглу соответствующим образом. |
| 2. Номер иглы выбран неправильно. | 2. Воспользуйтесь иглой, которая соответствует типу ткани и нити. |
| 3. Игла погнута. | 3. Замените иглу на новую. |
| 4. Неправильное расположение предохранителя иглы. | 4. Отрегулируйте положение предохранителя иглы. |
| 5. Неправильное расположение петлителя. | 5. Отрегулируйте положение петлителя. |
| 6. Игла расположена не по центру игольного отверстия игольной пластины или прижимной лапки. | 6. Отрегулируйте положение иглы относительно прижимной лапки и игольной пластины. |

# ОБРЫВ НИТИ

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| 1. Нить плохого качества. | 1. Используйте нить хорошего качества. |
| 2. Нить толще игольного ушка. | 2. Воспользуйтесь иглой, которая соответствует типу ткани и нити. |
| 3. Нить заправлена в машину неправильно. | 3. Заправьте правильно нить в швейную машину. |
| 4. Слишком сильное натяжение нити. | 4. Отрегулируйте повторно натяжение нити. |
| 5. Игла установлена неправильно. | 5. Установите правильно иглу. |
| 6. Стойка для нитей установлена неправильно. | 6. Переустановите стойку для плавной заправки нити. |
| 7. Перегрев иглы: - Отсутствие силиконового масла. - Предохранитель иглы установлен неправильно. | 7. (1) Долейте силиконовое масло. (2) Отрегулируйте положение предохранителя иглы. |
| 8. Наличие заусенцев (неровностей) на поверхности диска натяжения или нитенаправителя. | 8. Зашлифуйте поверхность соответствующей детали или замените ее на новую. |
| 9. Неправильное взаимное расположение иглы и петлителя. | 9. Отрегулируйте положение иглы и петлителя. |
| 10. Наличие заусенцев (неровностей) на поверхности иглы, петлителя, игольной пластины и направляющей. | 10. Зашлифуйте поверхность соответствующей детали или замените ее на новую. |

# ПРОПУСКИ СТЕЖКОВ

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| 1. Неправильное взаимное расположение иглы и петлителя. | 1. Отрегулируйте положение иглы и петлителя. |
| 2. Нить заправлена в машину неправильно. | 2. Заправьте правильно нить в швейную машину. |
| 3. Игла установлена неправильно. | 3. Установите правильно иглу. |
| 4. Недостаточное или слишком сильное натяжение нити. | 4. Отрегулируйте натяжение нити соответствующим образом. |
| 5. Конец петлителя имеет повреждения. | 5. Замените петлитель на новый. |
| 6. Игла погнута. | 6. Замените иглу на новую. |
| 7. Предохранитель иглы установлен неправильно. | 7. Отрегулируйте положение предохранителя иглы соответствующим образом. |

# ОСЛАБЛЕНИЕ СТЕЖКОВ

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| 1. Нить заправлена в машину неправильно. | 1. Заправьте правильно нить в швейную машину. |
| 2. Нить толще игольного ушка. | 2. Используйте иглу правильного размера. |
| 3. Диск натяжения не зажимает нить надлежащим образом. | 3. Отрегулируйте правильно диски натяжения. |
| 4. Отсутствие смазки на игольной нити. | 4. Долейте силиконовое масло. |
| 5. Неправильная настройка работы иглы и петлителей. | 5. Отрегулируйте положение иглы и петлителей. |

# НЕРАВНОМЕРНЫЕ СТЕЖКИ

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| 1. Нить заправлена в машину неправильно. | 1. Заправьте правильно нить в швейную машину. |
| 2. Стойка для нитей установлена неправильно. | 2. Переустановите стойку для плавной заправки нити. |
| 3. Нижний нож установлен неправильно. | 3. Отрегулируйте положение нижнего ножа. |
| 4. Ножи обрезают нить неаккуратно: - Ножи установлены неправильно. - Нижний нож затупился. | 4. Выполните регулировку следующим образом: - Отрегулируйте положение ножей. - Заточите ножи или замените их на новые. |
| 5. Наличие заусенцев (неровностей) на поверхности натяжного диска или нитенаправителя. | 5. Зашлифуйте поверхность соответствующей детали или замените ее на новую. |
| 6. Острие иглы затупилось. | 6. Замените иглу на новую. |
| 7. Положение зубчатых реек по высоте отрегулировано неверно. | 7. Отрегулируйте положение зубчатых реек по высоте. |
| 8. Недостаточное натяжение нити. | 8. Отрегулируйте натяжение нити соответствующим образом. |

# ДЕФОРМИРОВАННЫЕ СТЕЖКИ

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| 1. Слишком сильное натяжение нити. | 1. Отрегулируйте натяжение нити соответствующим образом. |
| 2. Недостаточное усилие прижатия прижимной лапки. | 2. Отрегулируйте усилие прижатия прижимной лапки. |
| 3. Положение зубчатых реек по высоте отрегулировано неверно. | 3. Отрегулируйте положение зубчатых реек по высоте. |
| 4. Ножи обрезают нить неаккуратно. | 4. Отрегулируйте положение ножей нити или заточите ножи. |
| 5. Соотношение дифференциальной подачи выбрано неправильно. | 5. Отрегулируйте соотношение дифференциальной подачи. |
| 6. Игла слишком толстая. | 6. Воспользуйтесь иглой, которая соответствует типу ткани и нити. |
| 7. Слишком узкая ширина шва относительно зубца игольной пластины. | 7. Отрегулируйте ширину шва или замените зубец игольной пластины. |

# ОТСУТСТВИЕ ПЛАВНОГО СХОДА НИТИ ЦЕПНОГО СТЕЖКА

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| 1. Прижимная лапка установлена неверно. | 1. Установите прижимную лапку соответствующим образом. |
| 2. Движение эксцентрика нити петлителя не синхронизировано. | 2. Отрегулируйте положение эксцентрика нити петлителя. |
| 3. Петлитель нити двойного цепного стежка установлен неправильно. | 3. Установите правильно петлитель нити двойного цепного стежка. |
| 4. Нить заправлена неправильно. | 4. Заправьте правильно нить в швейную машину. |
| 5. Недостаточное или слишком сильное натяжение нити. | 5. Отрегулируйте натяжение нити соответствующим образом. |
| 6. Неправильное взаимное расположение иглы и петлителя. | 6. Отрегулируйте положение иглы и петлителя. |
| 7. Наличие заусенцев (неровностей) на поверхности игольной пластины, натяжного диска или прижимной лапки. | 7. Зашлифуйте поверхность соответствующей детали или замените ее на новую. |
| 8. Наличие шероховатостей на поверхности диска натяжения нити. | 8. Зашлифуйте поверхность диска натяжения нити. |

ЭЛЕМЕНТЫ РАМЫ

| Справочный № | Артикул | Наименование | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | M1-1 | Штифт | 1 | 1 | 1 |
| 2 | M1-2 | Пластина для ткани | 4 | 4 | 4 |
| 3 | M1-3 | Colloid cose | 1 | 1 | 1 |
| 4 | M1-4 | Colloid cose | 1 | 1 | 1 |
| 5 | M1-5 | Трубка нитенаправителя | 2 | 2 | 2 |